项目编号：SZRFYZB202112-116

陕西中医药大学第二附属医院

2022年病媒有害生物防治服务项目

询价文件

陕西中医药大学第二附属医院

二〇二一年十二月

采购内容及技术要求

一、项目概况与招标内容

1、基本要求：为了预防、控制病媒生物的危害，防止疾病传播，保障人体健康和公共卫生，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《陕西省爱国卫生条例》和其他有关法律、法规，结合防控病媒生物，应当遵循预防为主、标本兼治，群众治理与专业治理、集中治理与日常治理相结合的原则。将病媒有害生物的密度降低到国家病媒生物密度控制水平标准，给医院的职工和患者提供一个安全、和谐的生存环境。

2、服务区域：陕西中医药大学第二附属医院西咸院区、秦都院区范围内辖区。主要包括内外环境和家属区外环境等（涵盖面未及区域只要是医院所辖范围均为需要提供服务区域）。

3、服务内容：服务区域内灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑等有害病媒的消杀工作及日常消杀维护（包括但不限于提供相应的病媒防制设备、配套配件、附件等）。

4、服务期限：一年。

5、所遵循的标准和质量保证

5.1投标人提供的所有服务，应有完善的质量检测手段和质量保证体系，服务须符合最新颁发的国家标准和行业标准。投标人在投标书中应对质量保证体系做出说明，并提供质量体系认证证书(含国际、国家认证)。包括但不限于以上国家及项目所在地现行的技术规范及标准要求，技术规范和标准若有新版本，以招标时的最新版本为准。

5.2质量保证

（一）完全符合国家行业B级或B级以上规范要求：

（1）灭鼠标准B级：(详见《中华人民共和国病媒生物密度控制水平 鼠类》GB/T27770-2011)

（2）灭蝇标准B级：(详见《中华人民共和国病媒生物密度控制水平 蝇类》GB/T27772-2011)

（3）灭蚊标准B级：(详见《中华人民共和国病媒生物密度控制水平 蚊虫》GB/T27771-2011)

（4）灭蟑标准B级：(详见《中华人民共和国病媒生物密度控制水平 蜚蠊》GB/T27773-2011)

（二）防制标准（如有新标准，按照新标准条款进行调整）

根据国家卫生部、标准化管理委员会发布最新《病媒生物密度控制水平》进行达标消杀。

（1）灭鼠标准B级：(详见《中华人民共和国病媒生物密度控制水平 鼠类》GB/T27770-2011)主要内容如下：

a.防鼠设施B级：房间数20间以下的单位防鼠设施完全合格，20间以上的单位防鼠设施不合格房间数不超过1间。

b.室内鼠密度B级：房间数30间以下单位阳性房间数为0；30间以上单位阳性房间数不超过1间。

c.外环境鼠密度：不得有鼠洞、死鼠、活鼠等鼠迹。

（2）灭蝇标准B级：(详见《中华人民共和国病媒生物密度控制水平 蝇类》GB/T27772-2011)主要内容如下：

a.室内成蝇密度B级：房间数30间以下单位有蝇密度为0，31间-60间的单位有蝇房间数不超过1间，61间-100间的单位有蝇房间数不超过3间，阳性间蝇密度指数小于或等于3只/间

b.室内外不得有孳生地。

c．防蝇设施全部合格。

（3）灭蚊标准B级：(详见《中华人民共和国病媒生物密度控制水平 蚊类》GB/T27771-2011)主要内容如下：

a．外环境蚊虫密度B级：路径指数小于或等于0.5；采样勺指数小于或等于3%，平均每阳性勺少于5只蚊虫幼虫和蛹；停落指数小于或等于1.0。

b.单位内不得有阳性的各类积水容器和坑洼积水。

（4）灭蟑标准B级：(详见《中华人民共和国病媒生物密度控制水平 蜚蠊类》GB/T27773-2011)主要内容如下：

a.蜚蠊成若虫侵害率为B级：房间数60间以下的单位侵害房间不超过1间，60间以上的单位侵害房间不超过2间。

b.卵鞘查获率为B级：房间数60间以下的单位卵鞘查获房间不超过1间，60间以上的单位侵害房间不超过2间。

c.蟑迹查获率为B级：房间数60间以下的单位蟑迹查获房间不超过2间，60间以上的单位蟑迹查获房间不超过3间。

四害防护设施合格率达到B级（95%以上）。

5.3验收

（1）基础性服务实施完毕后由招标单位责任科室在一个星期内检验相关成果，如需第三方检测检验机构验收，并出具检验检查报告的，全部费用由中标方承担。该验收由需由招标人派遣专人在现场监督完成。

（2）日常消杀防制工作由中标方全部承担，包括但不限于日常维护的人员配置、消杀路线的规划、日常消杀登记等日常有效性管理。招标人责任科室应按照相关安排进行不定期巡检工作，对日常不达标的情况应发出不达标通知单，责令中标方予以整改，如在一定期限内仍不能达到相关要求的，招标人有权按照合同违约责任条款规定进行扣罚。

5.4其他要求

服务中所涉及的设备等需提供制造厂商所提供的投标设备必须具备国家权威检测机构提供的检测合格报告书1份，加盖设备制造厂商的公章 。

6、施工流程

按照国际B级及B级以上要求制定《病媒有害生物防制服务方案》，有效规划施工流程和日常巡检消杀等工作程序，主要应包括以下内容：

6.1现场调查：中标方组织专业人员对医院有害生物孳生栖息场所及种类进行调查，为消杀提供科学依据。

6.2施工作业：中标方根据现场调查医院病媒有害生物孳生栖息地、种类、侵害程度对病区和家属区采用物理防制与化学防制相结合的方法进行消杀防制。对食堂等病媒有害生物密度较高的重点特殊场所进行滞留喷洒、烟雾熏蒸的方法进行重点消杀。

6.3用药标准：防制病媒等灭害使用药物均应严格遵守国家、省市地区的相关指标及规定，符合全国爱卫会倡导的高效、低毒、环保、对人体基本无害的药物。

6.4作业次数：每月对病媒有害生物消杀检查一次，若检查中发现病媒标准超出控制量的情况，中标方必须立即采取应对措施，将病媒控制在本合同约定的常量标准下，中标方每次作业结束后各科室负责人员需签字确认（蚊蝇等四害高峰高发季节即每年5月-10月，中标方每月必须作业一次，若高发当月消杀作业后发现控制常量未达到标准的，招标方有权要求中标方对此情况进行补救，若补救过程仍达不到指标，中标方应承担由此产生的所有责任，若此间给招标方造成损失的，中标方必须承担所有损失的赔偿）。

6.5密度监测：为了及时掌握医院病媒有害生物情况，保证灭害效果，按照《全国病媒生物监测方案》要求对害虫密度进行监测（蚊密度监测采用“人工诱蚊法”，苍蝇、蟑螂密度监测采用“粘捕法”），并将监测资料上报医院做为创卫检查资料（若需其他监测方法中标方应提前以书面文件的形式提前告知甲方相关管理部门）。

7、其他要求

7.1中标人须派熟练的有经验的现场负责人对本项目进行现场工作指挥安排，满足招标方的服务期限进度质量要求；

7.2在服务期间应接受招标人管理，应采取严格的防护措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

7.3中标人派遣的工作人员（服务操作员）必须完全符合该行业上岗操作的全部条件，需提供相关证明其个人具备操作能力和技术的服务资格证件。

8、售后服务要求

8.1 投标人在咸阳市须有售后服务站点，及时提供优质的服务；

8.2售后服务站点应能在服务、质保期限内自接到维修电话后，保证12小时内到达招标人指定现场处理解决相关问题，直至用户满意为止。

9、招标人不统一组织现场踏勘，如需现场踏勘，由投标人自行组织实施。

附件1：

2022年病媒有害生物防治服务项目报价表

单位 ：元

| 报价内容 项目名称 | 综合报价 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年病媒有害生物防制服务项目 | 人民币 元整（￥00.00） |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| 备注：1.服务区域内灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑等有害病媒的消杀工作及日常消杀维护（包括但不限于提供相应的病媒防制设备、配套配件、附件等）。 2.报价保留小数点后两位。 |  |  |  |

注：1、总报价包括服务费用、设备材料费用、人员服务费用、人员派遣差旅费、税金及其他相关一切费用。

3、本表必须按给定格式填写完整，不允许空白，如无相应内容，填“无”。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其法人授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

附件2：

2022年病媒有害生物防治服务项目技术响应及其他相关情况

供应商应按照询价文件要求，根据采购内容及技术要求内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

1、技术服务方案、服务实际、服务范围、消杀方式及频次、监测频次

2、人员配备及相应资格证书、设备及材料（品牌、数量、价格）投入的情况

3、突发事件响应情况及应急预案

4、服务承诺

4、近三年类似业绩（合同复印件加盖鲜章）

5、其他资料